附件5
市政工程安全隐患自查自纠检查表（施工单位）

项目名称：                                                                         检查时间：

施工单位：

	序号
	分部分项

名称
	主要检查内容
	检查情况
	存在问题
	整改时间
	安全员
（签字）

	1
	安全行为

★
	在危大工程或按规定必须编制专项施工方案的分部分项工程施工前，是否按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批后开始施工；超过一定规模的危大工程专项施工方案是否按规定组织专家论证并通过论证后开始施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员是否向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；按规定需要验收的危大工程，是否按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认后进入下一道工序。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、施工企业在危大工程施工前是否在“项目监管系统”上填报。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、是否在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、项目专职安全生产管理人员是否对专项施工方案实施情况进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，是否按照本规定重新组织专家论证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、是否严格按照专项施工方案组织施工；是否擅自修改专项施工方案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、项目负责人是否按照规定现场履职或者组织限期整改。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、施工单位是否按照规定进行施工监测和安全巡视。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、发生险情或者事故时，是否采取应急处置措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、是否按照规定建立危大工程安全管理档案。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	2
	给水排水构筑物和管道工程

★
	1、主要材料。使用的管道材料、管道附件及构（配）件半成品、成品等产品品种、规格、性能是否符合国家有关标准的规定和设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、地基处理。管道或构筑物地基处理后的强度或承载力经检验是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、复合地基承载力。管道或构筑物复合地基承载力经检验是否满足设计或规范要求；复合地基承载力检验数量是否满足设计或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、管道施工。管道工程的基座施工、管道连接、管道回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、检查井。检查井的上下爬架、砌筑质量、井周回填质量是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、满水试验。水处理构筑物和储水调蓄构筑物是否进行满水试验；或满水试验是否符合要求；或渗水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、消化池。消化池是否按规定进行气密性试验；或气密性是否符合要求；或漏气量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、人工地基。城市污水处理厂人工地基基底是否按设计要求进行密实度试验；或密实度是否符合要求；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、水压试验。给水管道并网通水投入使用前是否进行水压试验；或水压试验是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、闭水试验。污水、雨污水合流管道及湿润土、膨胀土、流砂地区的雨水管道在回填完成前是否进行严密性试验；或严密性是否符合要求；或漏水量是否超过允许值；或签证是否齐全。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	基坑支护（含沟槽）和降水工程

★
	1、开挖支护形式。基坑（沟槽）支护形式是否符合设计或专项施工方案要求；刚支撑支护体系（含围檩）的架设、连接、防滑移、防坠落、预应力施加等是否符合设计或方案要求；支护结构拆除或换撑是否符合施工或方案要求；基坑局部是否出现坍塌现象。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、开挖施工工况。坑侧（沟槽）开挖坡率、每次开挖厚度（含分层厚度）及其作业面临时坡率和先后开挖区域是否按设计或专项施工方案要求施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	3
	基坑支护（含沟槽）和降水工程

★
	3、基坑施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、上下通道。基坑人员上下是否有专用通道。轨道交通车站主体基坑专用通道是否不少于2处。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、降排水措施。基坑底部涌水浸泡是否采取有效措施；或是否未出现涌水（沙）。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、坑边堆载。基坑周边施工材料、设施或车辆荷载是否未存在超过设计要求的地面荷载限值。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	4
	边坡工程

★
	1、边坡支护。临近建筑物或施工通道的高边坡支护是否未有尚未施工完毕就进入工程项目实体施工。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、边坡施工监测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、坡顶堆载。边坡是否未有存在超量堆载。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、施工排水。是否按设计或专项方案要求设置截、排水措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	5
	模板及支撑体系

★
	1、使用淘汰产品。模板支架是否未有采用木立柱、门式钢管支架或钢木混撑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、原材料。模板支架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求；可调托座螺杆外径或支托板厚度是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主次龙骨设置。同一检验批模板有10%或3处及以上框架梁、框架柱或剪力墙等主要受力构件的全部主龙骨或全部次龙骨是否有缺失；或龙骨是否未有采用圆钢管。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。扣件螺栓拧紧扭力矩是否未有达到65N.m时发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、立柱。立柱纵距、横距是否符合施工方案及规范要求；立柱是否采用非对接扣件接长；立柱伸出顶层水平杆的悬臂长度是否未有大于规范或规定要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、支撑体系构造措施。是否按规范和专项施工方案要求设置水平拉杆、扫地杆、剪刀撑或固结点等构造设施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、基础。支架立柱或竖向模板安装在土层上时，立柱是否设置底座或垫板。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）


	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	6
	桥涵工程

★
	1、桥梁模板验收。模板、支架和拱架是否经检查验收合格进行浇筑混凝土或砌筑。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钢管桩贝雷模板支架施工。钢管桩规格、数量、打入深度（以贯入度控制的贯入度）是否符合方案要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、桥梁支架预压。市政桥梁是否按要求进行预压。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、桥梁拱圈浇筑。拱架上浇筑混凝土拱圈时，分段浇筑程序是否对称于拱顶进行；或是否符合设计要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、挂篮。挂篮组装后是否按设计荷载做载重试验。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、桥梁支架拆除。钢筋混凝土结构的承重模板、支架和拱架拆除时，拆模强度是否符合设计和规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、水上作业。施工栈桥和平台搭设是否符合专项施工要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	7
	地下暗挖工程(特指隧道或城市轨道交通工程)

★
	1、应急预案。是否按规定制定应急预案及演练、配备救援装备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、钻爆作业。隧道钻爆作业是否按照钻爆设计进行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、爆破监控。隧道爆破可能影响周围建（构）筑物安全时，是否按规定监测围岩爆破影响深度以及爆破震动对周围建（构）筑物的破坏程度。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、隧道开挖。隧道开挖方法或支护方式（含每次进尺深度、初支和二衬及时到位等）是否符合设计和专项施工方案规定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、盾构始发和接收。是否按专项方案对始发和接收井端头进行加固、或按照设计要求制作洞圈（钢环）和密闭装置、或始发按方案对负环管片采取限位固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、盾构掘进穿越加固地段。穿越加固地段是否按加固方案执行。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、开仓与刀具更换。盾构气压作业人员是否持证作业；盾构气压作业是否采取两种不同动力空压机保证不间断供气。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、气压作业前。开挖仓内气压是否通过计算和试验确定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、联络通道。联络通道施工前后是否对影响范围内管片按方案进行支撑保护。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、隧道施工排水措施。隧道内是否未出现较严重的积水、泡水、渗流水或外界明水回灌。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、施工监控量测。监测点布设或监测频率是否符合监测方案要求；监测数据原始记录涂改、伪造或监测数据达到预警或报警值时是否及时处理。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	7
	地下暗挖工程(特指隧道或城市轨道交通工程)

★
	12、作业环境。隧道施工作业环境是否符合通风、防尘、防有害气体等卫生及安全标准。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、逃生通道。矿山法施工是否按规定设置逃生通道
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、隧道施工。是否严格控制现场作业人数；掘进作业面是否实施机械化作业；是否未有超员组织施工作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	8
	起重吊装作业

★
	1、起重钢丝是否未使用磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、起重吊装司机（操作人员）、起重机械安装拆卸作业人员是否持有操作资格证书上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、起重吊装设备是否在平坦坚实的场地起吊使用，或与沟渠、基坑是否保持安全距离。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、吊装暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，是否采取临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、是否对临时固定的构件，在完成永久固定、并经检查缺认无误前，解除临时固定措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、在大雨、雾、大雪、及六级以上大风等恶劣天气是否停止吊装作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	9
	作业脚手架

★
	1、是否未使用淘汰产品：作业脚手架使用竹架等淘汰产品。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、主体结构已施工至二层及以上，是否已设置临边防护措施或外脚手架是否及时搭设。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、脚手架采用的钢管外径或壁厚允许偏差是否符合规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、扣件扭力矩。安装完毕后受力杆件的各类扣件螺栓拧紧扭力矩达到40N.m的；扣件螺栓拧紧扭力矩达到65N.m时是否未发生破坏。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、附着式升降脚手架产品是否有住建部组织鉴定或验收的合格证书。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、附着式升降脚手架安全装置。附着式升降脚手架是否采用防坠落、防倾覆和同步升降控制装置。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、附着式升降脚手架架体构造。架体高度是否未大于5倍楼层高；架体的水平悬挑长度是否未大于2m或大于跨度的1/2；架体的悬臂高度是否未大于架体高度2/5或大于6m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	9
	作业脚手架

★
	8、附着式升降脚手架附墙支座。是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层设置一道附墙支座；使用工况是否将竖向主框架与附墙支座固定。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、物料平台与附着式升降脚手架各部位和各结构构件是否相连。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、 特殊工种。建筑架子工是否未存在无操作资格证书就上岗作业的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、验收。是否按规定进行验收；是否有验收资料。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、 架体搭设。立杆接长是否采用对接扣件连接的（顶层顶步除外）；主节点处小横杆是否未有缺失；开口型双排脚手架两端是否设置横向斜撑；立杆纵横向间距或步距是否符合方案及规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、连墙件及扫地杆。连墙件是否采用刚性连墙件或数量是否按方案或规范要求设置连墙件；开口型脚手架的两端是否设置连墙件；或设置的连墙件垂直间距是否未大于建筑物层高或大于4m；是否按规范要求设置纵、横向扫地杆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、剪刀撑。是否按规定由底至顶连续设置剪刀撑；剪刀撑斜杆是否用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆伸出端或立杆上的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	15、架体基础。型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁型号规格是否符合规范和方案要求；悬挑钢梁固定段长度是否小于悬挑段长度1.25倍；钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结；落地式钢管脚手架基础是否做硬化处理；立杆是否支设在地面、楼面或悬挑钢梁上。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	16、拆除。外脚手架拆除前是否报项目经理审批；架体是否未有上下同时拆除的；剪刀撑、斜撑杆等加固件是否未有在拆卸至该杆件所在部位时再拆除即提早拆除；是否未有将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	17、是否未将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上或在作业脚手架上悬挂起重设备。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	10
	塔式起重机

★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否先向主管部门告知才开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未有达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员是否未有无操作资格证书就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安拆作业。塔吊是否未有在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否有提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、维保记录：是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、安拆方案和验收。塔式起重机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格后投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未有检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、附墙装置。附墙装置是否未采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，未存在松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	9、安全装置。起重量限制装置、变幅限位装置、回转限位装置、钢丝绳防脱装置是否未存在失效、不可靠；高度限位装置、力矩限制器是否未存在失效、不可靠的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未存在松动严重；连接螺栓的螺帽是否未存在缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	10
	塔式起重机

★
	11、安全距离。塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否小于方案或规范要求；是否采取安全防护措施；或每两台塔式起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	字
	
	

	
	
	12、塔式起重机最高附着点以上的自由高度是否存在高于使用说明书要求的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、起升机构钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	11
	施工升降机

★
	1、设备管理。是否使用进入省厅建机一体化平台设备；是否有安装（或拆卸）告知书；告知书是否向主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、标准节使用。是否未存在使用非原制造厂制造的标准节，或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用；标准节杆件是否未出现焊缝开裂、主肢表面局部出现明显凹坑及连接螺栓套部位出现凹陷等严重质量问题；标准节、基础节和加强节是否标注生产日期或未达到报废年限。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、主体结构施工至6层及以上时，是否安装施工升降机并投入使用的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、特殊工种操作人员。建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸作业人员吃饭持操作资格证书上岗作业；认证司机开完机后是否存在交由无证人员操作；施工电梯是否按规定安装操作员智能识别设备（无安装视同无操作资格证书）。
	是（  ）   否（  ）
	字
	
	

	
	
	5、安拆作业。施工升降机是否未在风速达到9m/s及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气进行安装拆卸作业；在拆装、附着、加节或顶升过程中，施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督；或后期检查是否提供《建筑机械安装（拆卸）监控记录表》。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、维保记录。是否按照合同约定或规定要求对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、安拆方案和验收。施工升降机首次安装或附着后是否经“四方”验收合格投入使用；是否有安拆方案；安拆方案是否符合规定；是否与使用单位进行基础交接验收。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	11
	施工升降机

★
	9、附墙装置。附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料是否经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证；或附墙装置连接是否牢靠，不松动。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	10、安全装置。地面防护围栏门机电联锁装置、门限位装置、天窗限位装置、下限位开关、下极限开关、急停开关装置是否可靠、未失效；上限位开关、上极限开关是否可靠、未失效；防坠安全器是否在有效检定期限或寿命期限内使用；超载控制装置是否可靠、未失效；防松绳装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	11、连接螺栓。连接螺栓规格、型号、材质是否符合设备产品说明书要求；基础节、标准节连接螺栓是否未有松动严重现象；连接螺栓的螺帽是否未有缺失。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	12、自由端高度是否符合使用说明或规范要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	13、安全防护门。楼层安全门是否紧闭或门锁装在建筑物内侧的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	14、配重钢丝绳是否未使用达到报废标准钢丝绳。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	12
	门式起重机

★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否有安装（或拆卸）告知书；是否先取得主管部门告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。龙门吊在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、维保记录。是否按照合同约定对建筑起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、检测。是否按规定检测；是否未存在检测不合格就投入使用。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、保险装置。行走限位器、起升高度限位器、起重量限位器装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	6、吊钩防脱落装置是否未缺失，或钢丝绳达到报废标准是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	7、主要构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求是否更换。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	8、防撞装置。两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间是否未存在交叉作业且是否有防碰撞措施或措施是否未失效；轨道两侧是否有端部止挡。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	13
	架桥机

★
	1、设备管理。是否有产权备案证；是否安装（或拆卸）告知书；是否向主管部门取得告知方开始安装（或拆卸）；首次安装“四方”验收合格后30日是否办理使用登记。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、安装作业。架桥机在拆装施工单位是否指派专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、维保记录。是否按照合同约定对架桥机及其安全保护装置、吊具、索具进行经常性和定期的检查、维护和保养，并做好记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	14
	履带式、轮胎式汽车式起重机

★
	1、设备管理。是否有特种设备年检合格证。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、进场使用前是否对起重机械及其安全保护装置、吊具、索具进行检查；是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全装置。起重机的变幅限位器、力矩限位器、起重量限位器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置是否可靠、未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、安全距离。起重机任何部位与架空输电线的安全距离是否大于方案或满足规范要求；是否采取安全防护措施；每两台起重机之间最小架设距离是否大于2m。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	15
	桩工机械（含成槽机）
	1、进场报验。施工现场是否有提供验收记录。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、打桩（成槽）是否未违反操作规程。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、安全距离。桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离是否未小于方案符合规范要求；是否采取安全防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	16
	临时施工用电
	1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S接零保护系统；施工临时用电是否采用三级配电、两级漏电保护系统。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、用电设备。电动建筑机械设备是否连接PE线；是否采用末级箱；使用潜水泵时，是否配备专用开关箱；或开关箱中漏电保护器是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱是否按规定安装漏电保护器；漏电保护器是否未失效。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离是否未小于规范要求；是否采取绝缘隔离防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线是否采用橡皮护套绝缘电缆。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：


	17
	高处作业
	1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网是否按规定采用阻燃产品；密目式安全立网的网目密度是否达到10cm×10cm面积上大于或等于2000目。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、洞口作业。洞口作业防坠落措施是否符合要求。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处是否做防护；或外架边缘与建筑物间隙大于150mm是否采取防护措施。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、现场作业人员是否按规定配备安全帽或安全带就上岗作业。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	18
	临时设施及消防安全
	1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房是否按规定配置灭火器。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	2、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级是否达到A级；或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级是否达到A级。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	3、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐是否单独设置存放间并加装燃气报警装置；或燃气供气单位是否有相应供气资质。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	
	
	4、食堂。食堂是否取得相关部门颁发的许可证；或炊事人员是否经体检合格并持证上岗的。
	是（  ）   否（  ）
	
	
	

	建设单位负责人：                           监理单位项目总监：                       施工单位项目经理：



注：1、表格中有带★的检查内容为涉及危大工程或超危大工程；

    2、检查中发现的安全隐患须明确注明单位（子）工程或机械设备、隐患具体部位、隐患具体内容描述，上述隐患内容描述不清晰不准确视为无效检查；
3、检查中发现的安全隐患须拍照或视频留存佐证并立即督促整改，明确施工单位整改责任人、责任时间；
4、大型机械设备须全数检查并按填写要求进行填写，须涵盖现场所有大型机械设备，并明确填写起重机械备案号、使用编号；

5、表格所有签字空格须本人签署；
6、施工单位须在每月10日、20日、最后1日之前完成自查自纠并及时将表格送达属地监管部门留存备查。
